Spárovanie kľúča s RJ DO:

1. Otvoriť auto s DO, pokiaľ to nie je možné - otvoriť manuálne a počkať 15. min !!!

2. Nastúpiť a zatvoriť dvere.

3. Kľúč v sp. skr. otočiť do polohy 1 a hneď potom do polohy 0

4. Stlačiť a držať tlačidlo odomknutia a druhou rukou 3 krát stlačiť tl. uzamknutia.

5. Uvoľniť tlačidlá, RJ DO zamkne a odomkne auto čím ohlási úspešné spárovanie.
6. Ďalšie kľúče spárujeme vykonaním krokov 4 a 5.
