	
	
	

	Maßnahme-Nr.

43863106-11
	Thema

N47, N47S, N47T, Schleifende Geräusche im Motor, Steuerkette schabt

	Freigabedatum (tt.mm.jj)

18.04.13
	Status

Freigegeben
	Organisation

DE, PKW

	


	Betroffene Fahrzeuge

	E-Reihe

E60  E61  E81  E82  E83  
E84  E87  E88  E90  E91  
E92  E93  F10  F11  F20  
F25  F30  F31  
	Motor

N47  N47DK0  N47S  N47T  
	Karosserie

 

	Produktionszeitraum (von/bis) (tt.mm.jj)

  / 
	Kommentar Produktionszeitraum

 
	Rückmeldung (alle Fälle zur Maßnahme bis) (tt.mm.jj)

 

	


	Beanstandung

Schabendes, schleifendes Motorgeräusch ab ca. 1500 1/min, welches im Innenraum 
wahrnehmbar ist. 
Das Geräusch kann gut am Getriebegehäuse beziehungsweise an der Ölwanne wahrgenommen 
werden. 




	Ursache

Scharfkantigkeit der Kettenräder, beziehungsweise die Steuerkette läuft nicht gleichmäßig über die 
Führungsschienen.




	Maßnahme

Wichtig: Vor Beginn der Reparatur ist unbedingt die Verfügbarkeit der Teile sicherzustellen!

Hinweis: Aktuell sind nur begrenzte Stückzahlen für deutliche Beanstandungen oder bereits 
aufgeschobene Reparaturen verfügbar! Serieneinsatz der bedämpften Schienen ist geplant (Termin 
offen). Mit erfolgtem Serieneinsatz wird dann eine ausreichende Teileversorgung für den Service 
sichergestellt.

Änderung Version 11:
Die Teilenummer der oberen Steuerkette (HDP zu Nockenwelle) wurde geändert. Keine anderen 
Teilenummern als die in Fall 1-3 genannten verbauen im Falle einer Kundenbeanstandung! Alle 
weiteren Inhalte entsprechen Version 10.


3 Fälle sind wie folgt zu unterscheiden :

Fall 1: 

Für Motoren N47, N47DK0, N47S, Produktionszeitraum 01.03.2007 bis 05.01.2009.
Im Fall einer Kundenbeanstandung sind folgende Bauteile zu erneuern:

- 11 21 7 803 479 Austauschkurbelwelle mit Lagerschalen.

Hinweis: Nur Kurbelwellen mit Produktionsdatum nach dem 5. 1. 2009 verwenden! 
Das Produktionsdatum der Kurbelwelle ist auf dem Kettenrad eingeschlagen.(Siehe Anlage, Seite 1.) 
Bedeutung der Ziffern:
- Die ersten beiden Ziffern stehen für die Produktionslinie.
- Die sechs folgenden Ziffern stehen für: Jahr (zweistellig), Monat, Tag.
- Die letzten 5 Ziffern bezeichnen die Stücknummer der Kurbelwelle.
Die in der Anlage auf Seite 1 abgebildete Kurbelwelle ist somit am 21. Oktober 2009 gefertigt worden.

- 11 41 7 797 896 Kette für den Antrieb der Ölpumpe.
- 13 52 8 572 504 Steuerkette unten. 
- 13 52 7 797 906 Kettenrad für den Antrieb der Hochdruckpumpe.
- 11 27 7 800 523 Zahnrad (Zwischenrad für die Ausgleichswellen).
- 11 27 7 802 575 Zahnrad (Antrieb Ausgleichswelle).
- 11 27 7 802 576 Zahnrad (Antrieb Ausgleichswelle).
- 11 31 8 510 014 Steuerkette oben.
- 11 31 7 797 899 Führungsschiene für Steuerkette oben.
- 13 52 8 573 158 Führungsschiene für Steuerkette unten.
- 13 52 8 573 159 Spannschiene für Steuerkette unten.

Hinweis: Für die Steuerkette unten nur bedämpfte Spann- und Führungsschienen verwenden! (siehe 
Anlage Seite 2) Ein Verbau von nur einer bedämpften Schiene ist nicht zulässig!
Für die Steuerkette oben nur Gleitschiene ohne Versteifungsstege verwenden! (siehe Anlage Seite 3)

Hinweis: Das Zwischenrad für die Ausgleichswellen gemäß Reparaturanleitung genau einstellen!
Falls das Zwischenrad und die Ausgleichswellen ungenügend eingestellt sind, kann der Motor trotz 
neuer Kurbelwelle usw. Geräusche produzieren!
Siehe Reparaturanleitung 11 21 500 "Kurbelwelle ersetzen".

Hinweis: Bei Fahrzeugen, bei denen in einer vorangegangenen Reparatur bereits die Kurbelwelle 
erneuert wurde:
Diese Fahrzeuge behandeln wie unter "Fall 2" beschrieben.

Fall 2: 

Für Motoren N47, N47DK0, N47S, N47T Produktionszeitraum ab 05.01.2009 - 01.03.2011
Im Fall einer Kundenbeanstandung folgende Bauteile erneuern:

- 13 52 8 572 504 Steuerkette unten. 
- 13 52 7 797 906 Kettenrad für den Antrieb der Hochdruckpumpe.
- 11 31 8 510 014 Steuerkette oben.
- 11 31 7 797 899 Führungsschiene für Steuerkette oben.
- 13 52 8 573 158 Führungsschiene für Steuerkette unten.
- 13 52 8 573 159 Spannschiene für Steuerkette unten.

Hinweis: Die Schraubverbindung des Zwischenrads für die Ausgleichswellen muss nicht mehr gelöst 
werden!

Hinweis: Für die Steuerkette unten nur bedämpfte Spann- und Führungsschienen verwenden! (siehe 
Anlage Seite 2) Ein Verbau von nur einer bedämpften Schiene ist nicht zulässig!
Für die Steuerkette oben nur Gleitschiene ohne Versteifungsstege verwenden! (siehe Anlage Seite 3)

Hinweis: Bei Fahrzeugen, bei denen im Rahmen einer Reparatur bereits die Gleitschienen ohne 
Versteifungsstege verbaut und beide Steuerketten ersetzt wurden: Diese Fahrzeuge behandeln wie 
unter "Fall 3" beschrieben.


Fall 3:

Für Motoren N47, N47S, N47T ab Produktionszeitraum 01.03.2011 oder bereits erfolgte Reparaturen 
mit Führungsschienen ohne Versteifungsstege.
Im Fall einer Kundenbeanstandung folgende Bauteile erneuern:

- 13 52 8 572 504 Steuerkette unten. 
- 13 52 7 797 906 Kettenrad für den Antrieb der Hochdruckpumpe.
- 11 31 8 510 014 Steuerkette oben.
- 13 52 8 573 158 Führungsschiene für Steuerkette unten.
- 13 52 8 573 159 Spannschiene für Steuerkette unten.

Hinweis: Für die Steuerkette unten nur bedämpfte Spann- und Führungsschienen verwenden! (siehe 
Anlage Seite 2). Ein Verbau von nur einer bedämpften Schiene ist nicht zulässig!


Hinweis: Der Soll-Baustand nach Reparatur wird auf Seite 4 der Anlage dargestellt.

Achtung: Die Führungs- und Spannschiene, die im ETK aufgeführt sind, sind nicht akustisch optimiert! 
Diese dürfen im Rahmen der PuMA Maßnahme nicht verbaut werden!

	


	Beanstandung

	Fehlerort:

Fehlerart:

Fehlerbedingungen: 

11/21 Kurbelwelle Antriebsrad Steuertrieb

Geräusch

11/21 Kurbelwelle Antriebsrad Steuertrieb

Verschleiß

11 Motor

Geräusch

Motor an

11 Motor

Geräusch

Motor an
Drehzahl 1000-2000 U/min

11/00 Motor

Motor: Laufverhalten n.i.O.

Permanent

11/31 Steuerkette Kurbelwelle

Beschädigung

11/31 Steuerkette Nockenwelle

Beschädigung

11/31 Steuertrieb Gleitschiene

Falschteil



	


	Ursache

	# 

Fehlerort:

Fehlerart:

1

11/31 Steuerkette Kurbelwelle

Geräusch

Tätigkeit

Ersetzen 

Sonderabrechnung

Nein  

Fachbereich*

Antrieb 



	


	Fehler Code
	
	

	


	TC Aktion: 
	
	

	

	

	

	Progman / DIS / ISTA / ISTA/P
	

	System
	Zustand
	Version
	

	

	

	Bewertung der Maßnahme

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf][image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf][image: image9.wmf][image: image10.wmf]
	

	

	


