Digitální klimatizace - oprava E36


Příznaky
        -         náhodné vypínání/zapínání
        -        slabé podsvícení displeje
 

Nářadí

 

-         malý (elektrický) šroubovák
-         dlouhé tenké kleště
-         štípačky
-         ostrý nůž
-         pájka
-         cín, kalafuna
Potřebné součástky

- kondenzátor 0,47µF(mikrofarad) tantalový 50V


Množí se debaty o tom, zda je použitý kapacitor správný, zda neměl být použit raději 47µF. Pokud máte obavy o váš počítač, tak vás mohu uklidnit. Kondenzátor zde plní pouze funkci filtru. Fungovat by tedy měli obě varianty, je jen na nás jaký kapacitor si zvolíte. Mi zde budeme dále pracovat s 0,47µF.

Tantalový kondenzátor byl autorem zvolen, protože z nabídky jako jediný odpovídal požadovaným parametrům (průchozí napětí min. 35V). Autor dále uvádí, že u tantalového kondenzátoru nezáleží na způsobu zapojení polarity (nebo měl kliku a připojil ho hned napoprvé správně ;) Pokud použijete polarizovaný kondenzátor (má označené +/-) měl by být otočený tak, aby  jeho záporný pól byl na levé straně.
Oprava

Nejprve budeme muset vyndat ovládací panel ven z auta. Vložíme ruku do nejspodnější přihrádky, dírou prostrčíme prsty a zatlačíme na displej až povolí, poté ho vysuneme ven.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



Teď již máme volný přístup k panelu klimatizace a můžeme ho vysunout ven. 
[image: image3.jpg]



Po otočení panelu bude nutné odpojit dva svazky kabelů. Černý stačí vytáhnout, u druhého musíte nejdříve povytáhnout bílou páčku. 
[image: image4.jpg]



Nyní se přesuneme i s panelem ke stolu. Vyšroubujeme 4 šrouby, které drží zadní kryt. Mají atypickou hlavičku (Philips), pokud použijete tenký šroubovák měly by jít ven bez problémů.
[image: image5.jpg]



Po vyšroubování všech šroubů uvolníme packy, které drží přední a zadní kryt u sebe. 
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



Nyní vystrčíme holý ovládací  panel ven.
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



Dále sundáme větrák klimatizace. Drží ho dva šroubky. Jsou malé a poměrně lehce se doformuji, takže opatrně. Po odšroubování odpojíme konektor. 
[image: image10.jpg]



Dále musíme dostat ven desku s tištěnými spoji. Po obou stranách jsou úchyty, které drží desku na místě.
[image: image11.jpg]



Jeda strana šla za použití šroubováku vycvaknout poměrně snadno. Druhá se bránila o něco víc. Bylo zapotřebí vynaložit větší síly a dvou šroubováků.
[image: image12.jpg]



Nakonec vysuňte desku ven, mělo by to jít poměrně snadno.
[image: image13.jpg]



Nyní musíme najít kondenzátor, který budeme měnit. Je to ta modrá věc hned u konektoru, taktéž modrého.
[image: image14.jpg]



Pokud desku otočíte, můžete vidět dva piny patřící našemu nefunkčnímu kapacitoru. Jsou napravo od toho malého(SMD) odporu, na který ukazuje šroubovák.
[image: image15.jpg]



Nyní přijde na řadu pájení. Na uchopení kondenzátoru použijeme kleště, pájkou odpájíme kontakty a starý kondenzátor vyndáme. Místo starého vložíme nový kondenzátor a za použití cínu zapájíme zpět. Pozor na studené spoje. 
[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



Nakonec zaštípneme nožičky kondenzátoru a máme hotovo. Teď už jen vše složit a můžeme jít zkusit zda bylo naše počínání úspěšné.
 

Autor uvádí že celková doba opravy nepřesáhla 90 minut. Pokud by stejnou opravu dělal znovu, mohl by ji stihnout do hodiny.
