	
	Technicka data 

BMW 3 (E46) 320 d 



	

	  

	  


Množství náplní a specifikace

	Motorový olej s filtrem

	 
	5,50 Litr
	 
	 

	Specifikace motorového oleje

	Varianta 1
	BMW Longlife-04  
	 
	



	Varianta 2
	BMW Longlife-01  
	 
	



	do 2003/02, Varianta 3
	BMW Longlife-98  
	 
	



	do 2003/02, Varianta 4
	BMW Spezialöle  
	 
	



	do 2003/02, Varianta 5
	BMW ACEA  
	 
	



	Mechanická převodovka

	Převodovka GS6-37DZ, Nový náplň
	1,60 Litr
	 
	 

	Převodovka GS6-37DZ, Měněné množství
	1,50 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje mechanické převodovky

	 
	83 22 9 408 942  
	 
	



	Automatická převodovka

	Nový náplň
	9,00 Litr
	 
	 

	Měněné množství
	4,00 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje pro automatické převodovky

	 
	83 22 0 026 922  
	 
	



	Diferenciál zadní nápravy

	 
	1,20 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje zadní nápravy

	 
	SAE 75 W 90 GL5  
	 
	 

	Posilovač řízení

	 
	1,00 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje posilovače řízení

	Varianta 1
	Dexron II D  
	Nádrž pro hydraulický olej mají označení na okraji olejové nádrže, jaký druh oleje se smí použít.
	 

	Varianta 2
	Pentosin CHF 11S  
	Nádrž pro hydraulický olej mají označení na okraji olejové nádrže, jaký druh oleje se smí použít.
	 

	Chladicí kapalina

	 
	7,00 Litr
	 
	 

	Specifikace chladicí kapaliny

	 
	>  
	Etylenglykol
	 

	Brzdová kapalina při výměně

	 
	1,25 Litr
	 
	 

	Specifikace brzdové kapaliny

	 
	DOT 4  
	 
	 

	Chladivo klimatizace

	 
	670 - 690 Gram
	 
	 

	Specifikace chladiva

	 
	R 134a  
	 
	 

	Specifikace chladicího oleje

	 
	PAG 46  
	 
	 

	Obsah nádrže

	 
	63 Litr
	 
	 


	[image: image8.png]TecDoc




	Technicka data 

BMW 3 (E46) 320 d 



	

	  

	  


Pro servisní údaje

	Interval výměny vzduchový filtr

	od 2003/03
	při každém 3. výměna motorového oleje  
	 
	 

	do 2003/02
	při každém servisu II  
	 
	 

	Interval výměny palivového filtru

	od 2003/03
	při každém 3. výměna motorového oleje  
	 
	 

	do 2003/02
	při každém servisu II  
	 
	 

	Interval výměny brzdové kapaliny

	 
	při každém servisu podle ukazatele intervalu  
	nejpozději každé 2 roky
	 

	Interval výměny chladicí kapaliny motoru

	 
	každé 4 roky  
	 
	 

	Interval výměny motorového oleje a filtru

	 
	při každém servisu podle ukazatele intervalu  
	 
	 

	Interval výměny filtru vnitřního prostoru

	 
	při každém servisu  
	 
	 


